# PEGAMENTO PEGAMAS

FICHA DE SEGURIDAD

## PRODUCTO : SENSORES MATARATAS

## CARACTERÍSTICAS

Adhesivo de alto contacto permanente y alta cohesión para trampas cazaratas

Solventes : mezcla de hidrocarburos alifaticos.

Aspecto : pasta

Rango de Ebullición : 45 – 106 Grados Centígrados.

Flash Point : inferior a – 20 Grados Centígrados.

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

Caucho Sintético ................. 20 %

Resinas y Polibutenos ......... 55 %

Aditivos .............................. 1 %

Solvente alifatico ................ 24 %

## DATOS DE RIESGO DE IGNICIÓN Y EXPLOSION

Medios de extinción: niebla de agua, polvo químico, espuma.

Indicaciones especiales anti-incendio : el producto contiene líquidos volátiles inflamables. La extinción debe realizarse utilizando equipo de respiración autónomo para evitar la inhalación de humo y vapores.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantener bien tapado en lugar fresco y alejado del fuego. Mantener alejado de alimentos.

DATOS DE SALUBRIDAD :

Todos sus componentes son biodegradables.

Debe evitarse la inhalación prolongada de sus vapores.

Procedimiento en caso de emergencia y primeros auxilios:

- Contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

- Contacto con la piel : Lavar con solvente adecuado y luego con agua y jabon.

- Inhalación : Llevar a la víctima a un lugar ventilado.

- Ingestión : No introducir al vómito.

## PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y USO SEGURO

En caso de derrame : Recoger con material absorbente ( ej : talco, aserrín , etc. ) y colocar en recipiente adecuado para su desecho.

Otras precauciones : Mantener alejado del calor excesivo y llama abierta. Usar ventilación adecuada. Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.